《铸造行业制造执行系统（MES）软件功能》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

# 1、任务来源、工作简要过程，主要参加单位和工作组成员等

### 1）任务来源

本项目是依据中国铸造协会[2021] 3号文“关于中国铸造协会智能铸造工作委员会七项团体标准制修订的批复”，项目编号为T/CFA 2021005，项目名称为“铸造行业制造执行系统（MES）软件功能规范”。本项目是制订项目。主要起草单位: 共享智能铸造产业创新中心有限公司、XXX，参与起草单位：XXX。计划完成时间为2021年。

### 2）工作简要过程

计划下达后，2021年1月11日中铸协智能铸造委员会组织各起草单位成立了标准起草工作组，由共享智能铸造产业创新中心有限公司为组长单位，负责主要起草工作。工作组国内外发展情况进行全面调研，同时广泛搜集相关标准和国内外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，进行全面总结和归纳，在此基础上编制出《铸造行业制造执行系统软件功能规范》标准草案初稿。

### 3）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由共享智能铸造产业创新中心有限公司、XXXX

本标准主要起草人：刘娟、XXX。

本标准参加起草人：XXX。

所做的工作: XXX任工作组组长，主持全面协调工作，XXX负责对各阶段标准的审核; XXX为本标准主要执笔人，负责本标准的具体起草与编制; XXX负责国内外相关技术文献和资料的收集、分析及资料查证，对产品生产工艺、性能和使用经验进行总结和归纳; XXX负责对国内外产品和技术的现状与发展情况进行全面调研，XXX负责对负责标准化合规性审核，XXX负责对各方面的意见及建议进行归纳、整理。XXX负责标准附录相关内容的整理汇总。

# 2、标准化对象简要情况及制修订标准的原则

### 1） 标准化对象简要情况

本标准结合《智能制造综合标准化体系建设指南（2018版）》，在《铸造数字化工厂通用技术要求》的基础上，对铸造行业制造执行系统功能规范要求详细展开，将铸件生产过程中的工艺设计、产能分配、物料管理、生产计划排程和调度、生产过程控制是具备铸造行业独有特点的关键环节，本文件在结合铸造行业特点的基础上，提出铸造行业的制造执行系统软件功能规范，定义铸造执行系统典型功能，说明铸造行业MES与其他系统之间的接口关系与系统架构要求。基于此标准的研究和实践验证，将与其他标准相互支撑、承上启下，构建完整的智能铸造标准体系，能够为行业内企业进行数字化、网络化、智能化建设带来系统化的指导意义，支撑智能制造健康有序发展。

制定本标准的目的根据铸造行业特点，提出铸造行业MES功能组成，规定铸造行业MES的功能模块、系统接口和系统平台架构及要求提出了基于数字化网络化智能化的制造技术的车间管理。制定《铸造行业制造执行系统功能规范》标准，通过该标准的制定，对铸件加工单元的数字化、网络化、智能化等相关技术要求进行规范，为新型绿色数字化铸造工厂中涉及铸造公司层及车间层的精益化生产管理智能化规划与建设提供一定的技术指导和支持。该标准将作为铸造行业智能制造标准体系的重要组成部分。

### 2） 制订标准的原则

## （1）制订标准的依据和理由

本标准在起草过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求编写。在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

## （2）制订标准的原则

本标准在制订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

# 3、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。

# 4、标准主要内容

### 1）标准适用范围

本标准根据铸造行业特点，提出了铸造行业MES功能组成，规定了铸造行业MES的功能模块、系统接口和系统平台架构及要求。

本标准适用于铸造行业MES产品的软件设计、开发、选型和实施，可作为企业选择或评价MES系统时的评测依据。

本标准的使用者包括独立软件测试机构、应用铸造行业MES技术的组织，软件产品开发组织、实施及咨询服务机构等。与铸造行业MES有关的其他领域亦可参照使用。

### 2）标准内容

## （1）总则

本章明确了铸造行业制造执行系统是衔接企业的生产订单转变到车间现场生产过程控制中的管理环节，覆盖铸造数字化工厂/车间层从生产计划管理、生产资料管理、生产过程管理、到产品检验合格出厂整个工厂生产活动全过程的数字化管理。同时给出了铸造行业制造执行系统模块功能及功能架构，该架构遵循ISA-95标准，在具体实践中，遵循数字化、网络化、智能化实施步骤，以智能、协同、绿色、安全发展为突破口，按照总体规划、分步实施、效益驱动、重点突破原则进行建设。实施过程从人、机、料、法、环、测等方面入手，重点关注设备、生产、成本、质量、绿色、人员等维度资源的优化配置，信息上传下达、生产过程可视化监控、质量在线监测送等环节的建设。

## （2）功能要求

## 本章根据实际铸造生产业务过程定义整个制造流程的信息化管理系统铸造执行系统的整体功能架构及功能描述，通过标准功能实施对企业生产管理流程进行重组和优化，促进企业生产管理水平的提升，使生产管理活动业务信息化、自动化、数字化，从而推动生产管理的科学化，带动工业的现代化，实现建立“透明化工厂”的目标。其主要功能架构遵循ISA95标准提出的MES功能模块标准，包含基础信息管理、目标管理、订单管理、计划管理、生产监控、质量管理、设备管理及其他铸造行业特色的生产辅助工具管理等功能。

1）生产订单及排产管理：与ERP集成获取销售订单及生产订单，并根据订单类型，生产工艺路线及生产产品交期，生产有限产能标准对销售订单、生产订单和预测订单等计划进行有限产能科学排产，高效的帮助制造企业控制生产计划从而实现精益化生产，体现生产过程的快速反应与敏捷制造的能力，保障生产的连续性、可控性。

2）生产监控：通过生产报工对MES下达至生产现场的生产计划进行实时透明的生产跟踪及监控，并将现场生产报工实绩及时反写ERP,辅助EPR进行即时成本核算，打破车间生产“黑箱化”。

3）生产质量管理：通过对生产过程中原辅材料质量管理、过程质量管理、产成品质量管理、质量闭环管理等规范铸造生产过程中全面质量管理流程，规范信息的传递、质量检验、质量控制等产品质量管理职能，健全了产品质量管理手段，提高了质量管理的能力，建立全过程质量追溯。

4）物料管理：MES与ERP集成进行产品物料仓储货物的收发、结存等活动进行有效的控制，对各类货物的活动状况进行分类记录，准确的展示仓储货物在数量、品质方面的状况，以及物料目前所在的具体位置、部门、订单归属和仓储分散程度等等详细情况，达成车间物料透明化管理，提高工厂物料透明化管理水平。

5）其他辅助功能管理：通过对铸造特色生产工具砂箱、模具、工装工具及铸造使用设备管理实现铸造生产的全过程信息化管理。

（3）系统集成管理

铸造行业MES系统在企业数字化管理体系运行管理中起到连接生产管理相关的各项系统的作用。MES作为企业执行生产管理的数字化系统，ERP、VCS、生产单元中的各种信息集中整合，有效的服务于生产活动

# 5、主要试验（或验证）结果的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果等

### 1）验证方法

本标准草案主要采用平台验证的方法，辅助采用举证和现场调研的方法进行验证。通过搭建多个验证场景，明确验证场景的输入、输出、验证流程、操作步骤等内容，直接、有效地验证铸件生产管理制造执行系统功能建设的通用技术要求。针对制造执行系统功能建设的功能架构和通用技术要求，通过制造执行系统实验验证平台的实际的操作流程进行验证。

验证标准的条款及对应的验证方法如下：

表1 验证标准的条款及验证方法

| 序号 | 标准内容 | 验证方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 举证 | 平台验证 | 现场验证 |  |  |
| 1 | 范围 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 规范性引用文件 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 术语、定义和缩略语 | - |  |  |  |  |
| 3.1 | 术语和定义 | √ |  |  |  |  |
| 3.2 | 缩略语 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 总则 | - |  |  |  |  |
| 5 | 功能要求 | - |  |  |  |  |
| 5.1 | 系统管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.2 | 基础信息管理 | - |  |  |  |  |
| 5.3 | 目标管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.4 | 订单管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.5 | 计划管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.6 | 生产监控 |  | √ |  |  |  |
| 5.7 | 质量管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.8 | 物料管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.9 | 模具砂箱管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.10 | 设备管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.11 | 能源管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.12 | 绩效管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.13 | 统计报表管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.14 | 可视化管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.15 | 移动应用管理 |  | √ |  |  |  |
| 5.16 | 日志管理 |  | √ |  |  |  |
| 6 | 系统集成 | - |  |  |  |  |
| 7 | 主要对象属性集 | - |  |  |  |  |
| 8 | 系统架构及要求 | - |  |  |  |  |
| 资料性附录A | 铸造行业MES系统与其他信息系统接口 | - |  |  |  |  |
| 资料性附录B | 铸造行业MES主要对象属性集明细信息 | - |  |  |  |  |

### 2）验证情况分析

通过MES基础数据管理将车间人员、班组、班次组织架构信息、生产相关标准工序及相关有限产能等基础数据架构到系统内，通过MES系统承上启下获取ERP内生产订单，结合基础数据、物料情况、砂箱模具使用情况进行计划排产与计划调度，将计划下达至车间报工管理终端或单元系统，依据工艺设计系统生产作业指导书或质量检验方案进行铸件生产的全流程生产管理。

根据《铸造行业制造执行系统软件功能规范》中要求进行逐条验证，验证情况分析如下：

| 验证条款 | 5.1系统管理 5.2基础信息管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 铸造车间生产组织架构及生产基础数据架构搭建 |
| 验证方案 | 梳理车间生产组织架构、生产基础数据文件，通过MES系统功能将铸造车间生产组织架构及生产基础数据架构搭建完成，为MES内其他功能使用奠定基础 |
| 验证结论 | - 车间物理生产组织架构及生产基础数据可正常利用系统功能维护。 - 标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.3目标管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 铸造车间年内月度计划制定 |
| 验证方案 | 通过MES系统进行符合公司生产的年度生产计划，并将实际生产计划统计到此报表，可进行计划与实绩对比及监控 |
| 验证结论 | - 目标管理符合车间年内月度计划管理及监控。 - 标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.4 订单管理 5.4.2销售订单 5.4.3 生产订单 5.4.4预测订单 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 生产管理部门订单获取 |
| 验证方案 | 与上位ERP系统集成获取销售订单评审，获取生产订单及工艺路线等相关信息 |
| 验证结论 | - 销售订单管理： 从ERP内获取销售订单成功且符合，根据系统设置条件进行销售订单评审成功且符合 MES内手动入销售订单并评审功能成功符合。 - 生产订单管理： 从ERP内获取生产订单、工艺路线及根据产品系统从其他系统获取生产数据成功且功能符合； MES内手动录入产品数据、工艺路线、质量参数及MES内手动生成生产订单功能成功且符合。 - 预测订单管理： 将ERP获取订单按订单类型区分预测订单，存储供后面功能使用功能成功且符合。 - 标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.5计划管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 生产管理人员将已获取的生产订单进行订单计划排程、计划调度及计划下达 |
| 验证方案 | 通过 MES系统内设定有限产能进行自动排产,生产管理人员通过可视化产能分析进行实际计划调度调整 |
| 验证结论 | 1、有限产能基础数据设计应用功能成功且符合 2、产能分析功能成功且符合 3、计划调度及计划下达功能成功且符合 4、标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.6生产监控 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 车间生产人员根据生产管理下达的生产订单工序计划进行生产报工实绩反馈，生产管理人员实时监控订单计划执行情况 |
| 验证方案 | 通过系统查看下达的生产计划，进行生产计划合格报工并反写ERP，辅助ERP订单计划关闭及成本核算，可查询生产计划实时执行情况及追溯生产人员报工历史记录 |
| 验证结论 | 1、生产计划报工功能成功且符合。 2、生产计划实际透明跟踪成功且符合。 3、报工实绩推送ERP成功且符合。 4、与ERP报工反写日志可查询，原因可分析，功能成功且符合 3、标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.7质量管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 通过MES系统实现型砂、树脂、模具、铸件毛坯、铸件成品的质量管理，实现质量问题的跟踪、纠正和追溯 |
| 验证方案 | 通过MES系统实现铸造生产中过程不合格评审，产品不合格评审及评审结果业务流程管理 |
| 验证结论 | - 与ERP集成进行原材料检验结论管理功能成功且符合 - 生产过程中工序不合时选择系统内不良缺陷进行不合格提交，汇报质量检验的策划方案参数并按设定好的审核进行质量审批功能成功且符合 - 对生产过程中的质量结论进行闭环分析，指定责任人，纠正预防措施并形成质量知识库，供质量评审过程调用功能成功且符合 - 对质量不合格评审可追溯 - 标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.9砂箱模具管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 通过MES系统实现铸造生产中使用的模具、砂箱等工具工装的状态进行动态管理，实时掌握当前工具工作的使用情况，指导生产计划任务的排程 |
| 验证方案 | 通过MES系统实现铸造生产中使用的模具、砂箱等工具工装的状态进行动态管理，实时掌握当前工具工作的使用情况，指导生产计划任务的排程 |
| 验证结论 | 1、与ERP系统集成获取砂箱模具台帐或MES系统内手动维护砂箱台帐功能成功且符合 2、通过砂箱模具实际出入库管理、排产及生产占用管理、维修管理、保养管理及报废管理实际砂箱模具状态透明监控管理 3、标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.10设备管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 通过MES系统实现铸造生产中设备寿命周期全过程的管理，包括设备台帐、设备点巡检、设备保养、设备维修及设备故障知识库管理。 |
| 验证方案 | 通过MES系统实现铸造生产中设备寿命周期全过程的管理，包括设备台帐、设备点巡检、设备保养、设备维修及设备故障知识库管理。 |
| 验证结论 | 1、与ERP系统集成获取设备台帐或MES系统内录入设备台帐功能成功且符合 2、对设备进行保养项及点检项维护功能成功且符合 3、对设备进行保养及点检计划设定功能成功且符合 4、按计划生成保养及点检任务并提配责任人功能成功且符合 5、设备维修可由设备人员进行设备维修任务提交并指定责任人，责任人根据维修任务进行设备维修并汇报维修结果功能成功且符合 6、设备故障可生成设备故障知识库功能成功且符合 3、标准要求合理、有效。 |

| 验证条款 | 5.15移动应用管理 |
| --- | --- |
| 验证场景 | 铸造车间根据移动应用接收到的生产计划进行生产，生产完成后通过MES系统移动应用端上报完成实绩。 |
| 验证方案 | 铸造车间根据移动应用接收到的生产计划进行生产，生产完成后通过MES系统移动应用端上报完成实绩。 |
| 验证结论 | 1、铸造生产工序班组计划任务查看，筛选功能成功且符合 2、铸造生产计划任务合格报工功能成功且符合 3、铸造生产计划任务不合格报工及质量评审功能成功且符合 4、铸造返修生产计划任务汇报功能成功且符合 5、设备保养、维修、点检汇报功能成功且符合 7、标准要求合理、有效。 |

验证情况，部署和开发的代表性，给出一个结论。

# 6、与有关的现行的方针、政策、法律、法规和强制性标准的关系

本标准属于“智能铸造标准体系”中“智能生产”子体系，“铸型”类标准。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 7、对征求意见及重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中，无重大分歧意见。

# 8、标准水平建议，预期的社会经济效果

### 1）标准水平建议

建议本标准的性质为团体标准。

### 2）预期的社会经济效果

本标准基于共享智能铸造产业创新中心、四川共享铸造有限公司在智能制造及产业创新中心对外服务智能制造解决方案的技术和经验基础编制。

通过标准的制定和实施，将促进智能铸造技术的推广和应用，改变传统铸造的生产模式提高生产效率，降低生产成本，改善铸造生产作业环境，减少对环境的影响，同时为推进铸造产业结构调整与优化升级创造条件，为各铸造环节实现数字化、网络化、智能化提供借鉴和参考，具有十分可观的社会效益和经济效益，为智能铸造标准体系的构建和实施提供支撑。

# 9、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容），根据国家经济、技术政策需要和该标准涉及的产品的技术改造难度等因素提出标准的实施日期的建议

本标准作为智能制造专项的重要成果，在标准制定过程中参照了相关专项承担单位的研究成果，兼顾铸件加工单元的特性与基础标准的共性问题，实现了标准的协调一致。此外，在本标准发布后，将通过标准宣贯、案例演示、技术交流等方式，实现本标准的贯彻实施。一般情况下，建议本标准批准发布6个月后实施。

# 10、废止有关标准的建议

无。

# 11、标准涉及专利情况说明（包括1、专利发布日期、专利编号、专利权人；2、专利处置情况；3、专利使用许可申明和披露申明。）

本标准不涉及专利问题。

# 12、重要内容的解释和其它应予说明的事项

无。

《铸造行业制造执行系统（MES）软件功能规范》团体标准编制工作组

2021年7月12日